- Das Administratorenteam der ITRES GmbH plant, den Zugang zum Netzwerk direkt an den Switchen abzusichern. Jeder Benutzer soll bereits bei der Anmeldung am Netzwerk einem VLAN dynamisch zugeordnet werden. Dazu wurden die folgenden VLANs eingerichtet:

| ID | Name | Beschreibung | IP-Adresskreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verwaltung | Mitarbeiter der Verwaltung | 192.168.1.0/24 |
| 2 | Produktion | Mitarbeiter der Produktion | 192.168.2.0/24 |
| 9 | Administration | IT-Administratoren | 192.168.9.0/28 |
| 99 | Gast | Kunden und Gäste | 192.168.99.0/24 |

Die Netzwerkkonfiguration ist im Netzwerkplan der ITRES GmbH dargestellt, siehe perforierte Anlage.

Erläutern Sie, wie viele IP-Adressen im VLAN „Administration" vergeben werden können.

Der Rechenweg ist anzugeben.

- Für das lokale Netzwerk im Verarbeitungszentrum der GeoData AG ist folgender IP-Adressbereich vorgesehen:

192.168.1.0/24

Für jede der fünf Abteilungen der GeoData AG soll nun ein Subnetz eingerichtet werden.

Jedes Subnetz soll für 20 Hosts ausgelegt sein.

- Ermitteln Sie die entsprechende Subnetzmaske.

- Ergänzen Sie die folgende Tabelle, indem Sie die Netzadressen der Subnetze 2 und 3 angeben.

| Subnetz | Netzadresse |
| --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0 |
| 2 |  |
| 3 |  |

- Auf einem Server werden DHCP und DNS eingerichtet. Mit DHCP können an die Clients außer der IP-Adresse weitere Parameter übergeben werden. Nennen Sie vier weitere Parameter.

- Dem neuen Standort der voll Korn GmbH in Erfurt ist das Subnetz 172.16.102.0 /24 zugewiesen worden. Es ist über zwei Standleitungen mit der Zentrale in Köln sowie mit Berlin verbunden (siehe Netzwerkplan in der perforierten Anlage).

- Ihre Aufgabe innerhalb der Professional-Services GmbH ist es, für den Standort Erfurt Subnetze für die drei Abteilungen und den administrativen Bereich (IT) zu bilden. Die Größe der Subnetze soll an die Anzahl der maximal benötigten Adressen im Hostbereich angepasst werden, sodass möglichst wenige Adressen verschwendet werden. Der freie Adressblock (falls vorhanden) muss am Ende des Netzwerks liegen. Ergänzen Sie die folgende Tabelle.

| Bereich | Anzahl Hosts | Netzadresse | Subnetzmaske (dezimal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung 1 | 80 |  |  |
| Abteilung 2 | 50 |  |  |
| Abteilung 3 | 20 |  |  |
| IT | 10 |  |  |

- Richten Sie auf dem Router Erfurt die statischen Routen zu den Netzen in Köln, Köln DMZ, Hamburg und Berlin mit minimalen Hops ein. Netzwerkverkehr zum Internet soll ebenfalls möglich sein. Die IPv4-Adressen und Router-Schnittstellen sind dem Netzplan zu entnehmen.

Beachten Sie, dass die direkte Verbindung zwischen Hamburg und Berlin aktuell noch nicht zur Verfügung steht.

Ergänzen Sie die folgende Router-Tabelle um die statischen Routing-Einträge.

(Direkt angeschlossene Netze müssen nicht ergänzt werden.)

Router-Tabelle Erfurt

| Netzwerk | Subnetzmaske (dezimal) | Schnittstelle | Next-Hop |
| --- | --- | --- | --- |

- Die Klübero GmbH soll die einzelnen Messstationen an das Verarbeitungszentrum anbinden und im Verarbeitungszentrum einrichten. Sie sind an der Planung beteiligt.

- Bei einem Meeting wird über verschiedenen Kenngrößen von Übertragungsmedien gesprochen. Erläutern Sie jeweils die folgenden Kenngrößen.

- Dämpfung

- Übertragungsgeschwindigkeit

- Reichweite

- Es werden Kupferkabel und Lichtwellenleiter in Betracht gezogen. Nennen Sie zwei Vorteile, die ein Lichtwellenleiter (LWL) gegenüber einer Kupferleitung bietet.

- Als aktive Netzwerkkomponenten werden Router und Switch eingesetzt. Kreuzen Sie in folgender Tabelle jeweils die zwei zutreffenden Eigenschaften von Router und Switch an.

Hinweis: Kreuzen Sie für Switch und Router jeweils nur zwei Eigenschaften an.

| Eigenschaft | Router | Switch |
| --- | --- | --- |
| Sendet die Nachricht eines Endgerätes immer an alle übrigen Endgeräte eines Netzes (arbeitet auf OSI-Schicht 1) |  |  |
| Verbindet mehrere unabhängige Netze miteinander |  |  |
| Verbindet mehrere Endgeräte in einem Netz miteinander |  |  |
| Erkennt anhand der Mac-Adresse, an welches Endgerät in einem Netz die Nachricht weitergeleitet werden soll (arbeitet auf OSI-Schicht 2) |  |  |
| Ermittelt für eine Nachricht anhand einer OSI-Schicht-3-Zieladresse (z.B. IP-Adresse) den günstigsten Weg zum Ziel |  |  |
| Empfängt ein Signal und leitet es verstärkt weiter, um so die Reichweite des Signals zu vergrößern (arbeitet auf OSI-Schicht 1) |  |  |