Aufgabe 1

- Formen Sie die IP-Adresse 	00001010.10010111.00101100.01100100
in die dezimale Schreibweise um:

- Formen Sie die IP-Adresse 		192.168.13.114
in die Binär-Schreibweise um:

Ein PC hat die IP-Adresse	10101100.00011111.01001110.01100010

und die Subnetmask	11111111.11111111.11111111.11110000

c)	Formen Sie seine IP-Adresse in die dezimale Schreibweise um:

d)	Formen Sie seine Subnetmask in die dezimale Schreibweise um:

e)	Wie viele bits umfasst der Host-Teil seiner IP-Adresse?

f)	Wie viele Adressen umfasst das Subnetz, in dem er sich befindet?

g)	Wie viele Geräte können sich in seinem Subnetz befinden?

h)	Wie lautet die Broadcast-Adresse, die ihn erreicht, in der Binär-Schreibweise?

i)	Wie lautet seine Broadcast-Adresse, in der dezimalen Schreibweise?