(10 * 1,5 Punkte = 15 Punkte)

AUFGABENTEIL 1: Nennen Sie im folgenden Aufgabenteil jeweils mindesten drei Beispiele.

- Was ist der Vorteil von einem Switch gegenüber einem Hub? Nennen Sie drei Vorteile.

- Welche Aufgaben hat ein Router? Nennen Sie drei Aufgaben.

- Welche zentralen Funktionen hat TCP/IP? Nennen Sie drei Funktionen.

- Welche Bestandteile einer strukturierten Verkabelung gibt es? Nennen Sie mindestens drei.

- Wie heißen die drei Hierarchieebenen in der strukturierten Verkabelung?

- Welche Vorteile bieten Lichtwellenleiter gegenüber Kupferkabel? Nennen Sie mindestens 3 Vorteile.

- Welche Ressourcen können in einem Computer-Netzwerk gemeinsam genutzt werden? Nennen Sie mindesten drei.

- Welche Vorteile bietet WLAN? Nennen Sie mindestens drei Vorteile.

- Welche Nachteile haben Schichtenmodelle? Nennen Sie mindestens drei.

- Welche Netzwerk-Topologien gibt es? Nennen Sie mindestens drei.

AUFGABENTEIL 2

5 Punkte

- Eine Datenbank soll in der Cloud gespeichert werden.

Berechnen Sie die Zeit in Sekunden, die für die Übertragung einer 175 MiByte großen Datei bei einer VDSL-Leitung mit 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload benötigt wird.

Das Ergebnis ist dementsprechend auf volle Sekunden zu runden. Der Rechenweg ist anzugeben.

- Die Informationsübertragung im Netzwerk des Institutes erfolgt nach dem OSI-Referenzmodell.

Ergänzen Sie folgende Übersicht zum OSI-Modell, indem Sie die Angaben in den freien Feldern ergänzen.

7 Punkte

| Nr. | Schicht | Protokoll | Aufgabe/Aufgaben | Kopplungselement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Anwendung (Application) | HTTP, SMTP, FTP | Funktionen für - Anwendungen - Dateneingabe und-ausgabe | Gateway, Proxy, Content-Switch, Layer-4-7-Switch |
| 6 | Darstellung (Presentation) |  | Umwandlung der anwendungsabhängigen Daten in Standardformat |  |
| 5 |  |  | Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs |  |
| 4 |  | TCP, UDP, SPX | Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung |  |
| 3 | Vermittlung (Network) |  | Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten |  |
| 2 | Sicherung (Data Link) | Ethernet, FDDI, MAC, ARCNET |  | Layer-2-Switch, Bridge |
| 1 |  |  | Umwandlung der Bits in ein zum Übertragungsmedium passendes Signal und physikalische Übertragung |  |

- Die Klüvero-IT GmbH hat zur Datensicherung ein SAN eingerichtet. Nach einem Monat werden 2,3 TiB Daten auf das San zur Back-up-Sicherung übertragen.

Berechnen Sie die Zeit, die zur Sicherung der 2,3 TiB benötigt wird. Runden Sie das Ergebnis ggfs. dementsprechend auf ganze Stunden und/oder Minuten. Der Rechenweg ist anzugeben.

Datentransferrate: 1.500 MB/s (entsprechen 1.431 MiB/s). 	6 Punkte

- Da sich die Mitarbeiter der Capitol-Versicherung im Home-Office befinden, werden dieMitarbeiter über einen internen Software-Verteilungs-Server mit Updates versorgt.

Ermitteln Sie unter Angabe des Rechenweges, wie lange die Übertragung des nächsten Software-Updates von 1.723 MiB zu einem Mitarbeiter-PC im Homeoffice (16 Mbit/s ADSL) mindestens dauert. Das Ergebnis ist in Minuten anzugeben.

(Die Upload-Rate bei der Capitol-Versicherung sowie Protokoll-Overhead muss nicht berücksichtigt werden.)

6 Punkte

- Sie sollen das Netzwerk des Kunden beim Umzug modernisieren. Der externe Netzwerkanschluss soll folgenden Anforderungen genügen:

-      125 gleichzeitige Telefonate per VoIP (100 Kbit/s) 	4 Punkte

-	Datenübertragungen und Serverlast im Netzwerk, min. 18 Mbit/s

Ermitteln Sie die notwendige Gesamtbreite des Anschlusses. Der Rechenweg ist anzugeben.

4 Punkte

- Bitte wandeln Sie die MAC-Adresse AC-16-2D-02-C8-19 in binäre Schreibweise um und tragen Sie dies zur besseren Lesbarkeit in die untenstehende Tabelle ein.

| MAC-Adresse | AC-16-2D-02-C8-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte-Folge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit-Folge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Bitte rechnen Sie die angegebenen Dualzahlen in eine Dezimalzahl um. Notieren Sie auch die Umrechnungsfaktoren. 			8 Punkte

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | = |

- Bitte rechnen Sie die Dezimalzahl 219 in Dualzahlen um. Der Rechenweg ist anzugeben.

4 Punkte

- Die Klüvero-IT GmbH hat zur Datensicherung ein SAN eingerichtet. Nach einem Monat werden 2,6 TiB Daten auf das San zur Back-up-Sicherung übertragen.

Berechnen Sie die Zeit, die zur Sicherung der 2,6 TiB benötigt wird. Runden Sie das Ergebnis ggfs. dementsprechend auf ganze Stunden und/oder Minuten. Der Rechenweg ist anzugeben.

Datentransferrate: 1.500 MB/s (entsprechen 1.431 MiB/s). 	6 Punkte

- Ermitteln Sie aus der Hexadezimalzahl 1FCB90 den Binärwert. 	5 Punkte

|  |  |  |  |  |  | Bitfolge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Gruppierte Bitfolge |
|  |  |  |  |  |  | Umwandlung in Hexazahlen |
|  |  |  |  |  |  | Gruppierte Hexazahlen |

14 Punkte

AUFGEBENTEIL 3

Kreuzen Sie bitte die jeweils richtige(n) Antwort(en) an:

- Welche der genannten Netzwerk-Dimensionen gibt es?

PAN 							SAN

xx

FAN 							WAN

keine Antwort ist richtig!					alle Antworten sind richtig!

- Was bedeutet die Abkürzung PAN?

Paradies and Nature					Personal all Nations

xx

Personal Area Network					Personal Arena Network

Personal Attachmend Network				keine Antwort ist richtig!

- Was bedeutet die Abkürzung PoE?

Power only Ethernet					Power over Energy

xx

Power on Ethernet						Power over Ethernet

Point on Energy						keine Antwort ist richtig!

- In der Netzwerktechnik spricht man häufig von Ressourcen. Was zählt in diesem Zusammenhang zu Ressourcen?

Server							Drucker

xx

Daten							Speicher

keine Antwort ist richtig!					alle Antworten sind richtig!

- Was kann in der Netzwerktechnik als Client bezeichnet werden?

Ein Kunde, der ein Angebot bekommt			Ein Smartphone

xx

Eine Software-Komponente					Eine Tastatur

keine Antwort ist richtig!					alle Antworten sind richtig!

- Was kann in der Netzwerktechnik als Knoten formuliert werden?

Eine Telefonanlage						Ein Router

xx

xx

Ein WLAN-Access-Point					Ein Switch

keine Antwort ist richtig!					alle Antworten sind richtig!

6 Punkte

(6 x 1 P.)

AUFGABENTEIL 4

Kennzeichnen Sie die folgenden Aussagen bitte eindeutig mit den Worten „richtig“ oder „falsch“. Unleserliche oder nicht eindeutig erkennbare Lösungen werden mit je 0 Punkten bewertet.

- Ein Host ist ein Node ohne Router-Eigenschaft. Typischerweise wird ein Client oder Server als Host bezeichnet.

- Internet-Adressen ist ein Überbegriff für Netzwerk-Adressen, die im Internet verwendet werden.

- Die Kommunikation im Netzwerk kann grundsätzlich nur auf eine Art erfolgen, nämlich verbindungsorientiert.

eXtra Aufgaben zur freiwilligen Bearbeitung	5 Zusatzpunkte möglich

(Maximal jedoch insgesamt 100 P.!)

- Wofür steht die Abkürzung BIOS? 	1 Punkt

- Die einfachste und günstigste Möglichkeit, eine Festplatte vor Fehlern (Datenverlust) zu schützen, ist? 	1 Punkt

RAID Stufe 0

xx

RAID Stufe 1

RAID Stufe 5

- Welches der in Aufgabe 2 (vorherige Aufgabe) genannte RAID-System bietet den größten Speicherplatz, wenn jedes dieser Systeme aus vier Festplatten mit je 1,5 TB besteht? 	1 Punkt

- Was bedeutet SATA? 	1 Punkt

Serien Advanced Technology Attachement

Serial Advanced Technology Attachement

xx

Serial Attachement Technology Advanced

Serial Arithmetical Technology Attachement

- Was bedeutet APU? 	1 Punkt

Advanced Processing Unit

xx

Accelerated Programmable Unit

Arithmetical Processing Unit

Accelerated Processing Unit