- Die Datenbank soll in der Cloud gespeichert werden.

Berechnen Sie die Zeit in Sekunden, die für die Übertragung einer 100 MiByte großen Datei bei einer VDSL-Leitung mit 100 Mbit/s download und 40 Mbit/s Upload benötigt wird.

Das Ergebnis ist dementsprechend auf volle Sekunden zu runden. Der Rechenweg ist anzugeben.

Upload-Geschwindigkeit in Bit pro Sekunde:

- Im Möbelhaus Rusticus sind 100 VolP-Telefonanschlüsse vorhanden. Der VolP-Server befindet sich in der Cloud. Das bedeutet, dass auch interne Gespräche zwischen den Nebenstellen über den Internetanschluss laufen. Die Cloud-Telefonanlage nutzt standardmäßig den Codec G. 722 (64 kBit/s). Der Protokolloverhead beträgt 10 %.

Berechnen Sie die benötigte Bandbreite in kBit/s, wenn gleichzeitig fünf Gespräche intern und fünfzehn Gespräche extern geführt werden.

- Das Möbelhaus Rusticus bietet seinen Kunden 3D-Animationsfilme an, die die fertige Küche zeigen. Die Filme dauern jeweils 5 Minuten und werden den Kunden zum Download angeboten. Die Videos haben durchschnittlich eine Größe von 34 MiB pro Minute. Der Kunde verfügt über einen ADSL-Anschluss (Download: 16 Mbit/s, Upload: 2 Mbit/s).

Wie lange dauert die Übertragung eines solchen Videoclips mindestens? Das Ergebnis ist auf volle Sekunden dementsprechend zu runden.

- Die Capitol-Versicherung versorgt ihre Mitarbeiter über einen internen Software-Verteilungs-Server mit Updates.

Ermitteln Sie unter Angabe des Rechenweges, wie lange die Übertragung des nächsten Software-Updates von 1.634 MiB zu einem Mitarbeiter-PC im Homeoffice (16 Mbit/s ADSL) mindestens dauert. Das Ergebnis ist in Minuten anzugeben.

(Die Upload-Rate bei der Capitol-Versicherung sowie Protokoll-Overhead muss nicht berücksichtigt werden.)

5.

- Formen Sie die IP-Adresse 	11001010.10110111.00111100.01110100
in die dezimale Schreibweise um:

- Formen Sie die IP-Adresse 		190.170.77.114
in die Binär-Schreibweise um:

Ein PC hat die IP-Adresse	11000000.11001010.10110111.00110100

und die Subnetmask	11111111.11111111.11111111.11100000

c)	Formen Sie seine IP-Adresse in die dezimale Schreibweise um:

d)	Formen Sie seine Subnetmask in die dezimale Schreibweise um:

e)	Wie viele bits umfasst der Host-Teil seiner IP-Adresse?

f)	Wie viele Adressen umfasst das Subnetz, in dem er sich befindet?

g)	Wie viele Geräte können sich in seinem Subnetz befinden?

h)	Wie lautet die Broadcast-Adresse, die ihn erreicht, in der Binär-Schreibweise?

i)	Wie lautet seine Broadcast-Adresse, in der dezimalen Schreibweise?

j)	Wie lautet die Netz-Adresse, die ihn erreicht, in der Binär-Schreibweise?

k)	Wie lautet seine Netz-Adresse, in der dezimalen Schreibweise?

- Vergeben Sie für die abgebildete loT-Testumgebung nutzbare IPv6-Adressen auf der Grundlage der gegebenen globalen Adresse für alle Geräte. Vermischen Sie dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht die Adressen der Endgeräte mit denen der Netzwerkgeräte. Richten Sie die IP-Adressierung so ein, dass alle Geräte später auch aus einem anderen Teilnetz über den Router gewartet werden können.

Router

2001:da8:5f2d:29::1/64

Switch

Adresse: 2001:da8:5f2d:29::2/64

Gateway:

Steuerung mit

Netzwerk-Anschluss

Adresse:

Gateway:

Industrie-PC

Adresse: 2001:da8:5f2d:29::20/64

Gateway:

PC-Arbeitsplatz mit

Netzwerkanschluss

Adresse:

Gateway:

Router

2001:da8:5f2d:29::1/64

- Bei der Einrichtung einer neuen Lokation für den verbesserten IT-Support erzählt Ihnen der Techniker, dass Sie noch weitere Netzwerkkomponenten benötigen. Neben einem Router benötigen Sie noch weitere Switches.

- Beschreiben Sie die Funktion eines Routers in einem Netzwerk.

- Beschreiben Sie die Funktion der Switches in einem Netzwerk.

- Auf welcher Schicht im OSI-Referenzmodell befinden sich Router und Switch standardmäßig?

- Bei Ihnen im Unternehmen wurden bisher auch mehrere Router verwendet, die häufig im Privatbereich zum Einsatz kommen. Diese Geräte können heutzutage viel mehr als nur simples Routing per Netzwerkkabel.

Nennen Sie drei weitere Funktionen, die häufig bei WLAN-Routern im Heimbereich vorkommen.

- Die Informationsübertragung im Netzwerk des Institutes erfolgt nach dem OSI-Referenzmodell.

Ergänzen Sie folgende Übersicht zum OSI-Modell, indem Sie die Angaben in den freien Feldern ergänzen.

| Nr. | Schicht | Protokoll | Aufgabe/Aufgaben | Kopplungselement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Anwendung (Application) | HTTP, SMTP, FTP | Funktionen für - Anwendungen - Dateneingabe und-ausgabe | Gateway, Proxy, Content-Switch, Layer-4-7-Switch |
| 6 | Darstellung (Presentation) |  |  |  |
| 5 |  |  | Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs |  |
| 4 | Transport (Transport) |  | Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung |  |
| 3 | Vermittlung (Network) | ICMP, IP, IPsec, IPX | Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten |  |
| 2 | Sicherung (Data Link) |  | Segmentierung der Pakete in Frames und Hinzufügen von Prüfsummen |  |
| 1 |  |  | Umwandlung der Bits in ein zum Übertragungsmedium passendes Signal und physikalische Übertragung | Netzwerkkabel, Repeater, Hub |

- Um die Digitalisierung im Meisterbetrieb zu verbessern, wird das Netzwerk mit ein paar Servern mit unterschiedlichen Funktionen erweitert und auch die Netzwerkkomponenten erneuert. Für die Konfiguration des Netzwerkes hat der Meisterbetrieb folgenden Router ausgewählt: Dokumentation der technischen Daten von GeMaBox-2000:

- Für den VDSL- oder ADSL-Anschluss

- Analoges oder ISDN-Festnetz nach 1 TR112/U-R2

- 4 x Gigabit- Ethernet (10/100/1000 Base-T)

- 1 x Gigabit-WAN für den Anschluss an Kabel-/DSL-/Glasfasermodem oder Netzwerk

- WLAN Access Point IEEE 802.11 ac, n, g, a

- DSL-Router mit Firewall/1/NAT, DHCP- Server, Dyn DNS- Client

- VDSL- oder ADSL-Anschluss mit wahlweise analogem oder ISDN-Festnetz nach 1TR112/U-R2

- Routerbetrieb auch mit Kabelmodem, Glasfaseranschluss oder Mobilfunk-Stick (LTE/UMTS/HSPA)

- Unterstützt 300-MBit-VDSL-Anschlüsse inklusive Supervectoring {35b)

- Stateful Packet lnspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen

- Nutzung bestehender Internetverbindungen via LAN und WLAN

- 4 x 4 WLAN AC+ N mit Multi-User MIMO

- WLAN AC (bis 1.733 MBit/s brutto, 5 GHz) und N {bis 800 MBit/s brutto, 2,4 GHz)

- Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)

- Kompatibel zu WLAN 802.llg und a

- Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar

- WLAN über Taster und angeschlossene Telefone an- und abschaltbar

- Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- Erweiterung der WLAN-Funkreichweite mittels Repeaterfunktion

Sie hatten einige Fragen, die sich anhand dieser Dokumentation lösen lassen.

- Wie ist der Router zum Internet hin abgesichert?

- Welches Protokoll verwendet der Router für VPN-Verbindungen?

- Welche Technik nutzt der Router, damit ein Rechner im LAN bei wechselnder öffentlicher IP-Adresse immer über den gleichen Domain-Namen erreichbar ist?

- Welches Verschlüsselungsverfahren bietet der Router für WLANs?

- Welches Verfahren bietet der Router zum vereinfachten Einbinden von Geräten in ein WLAN?

- Über welche Arten ist der Router-Betrieb möglich?

- Sie sollen das Netzwerk des Kunden beim Umzug modernisieren. Der externe Netzwerkanschluss soll folgenden Anforderungen genügen:

-	80 gleichzeitige Telefonate per VoIP (100 Kbit/s)

-	Datenübertragungen und Serverlast im Netzwerk, min. 15 Mbit/s

- Ermitteln Sie die notwendige Gesamtbreite des Anschlusses. Der Rechenweg ist anzugeben.

- Sie haben drei Angebote bekommen. Wählen Sie entsprechend Ihrer Berechnungen in a. das passende Angebot aus und begründen Sie Ihre Entscheidung.

| Anbieter | Download | Upload | Preis | Technologie | Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FastdaNet AG | max. 50 Mbit/s | max. 10 Mbit/s | 14,99 EUR/ Monat | ADSL |  |
| Spdeo GmbH | max. 75 Mbit/s | max. 25 Mbit/s | 29,99 EUR/ Monat | VDSL |  |
| SuOnli Ltd. | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | 99,00 EUR/ Monat | SDSL |  |

- Am neuen Standort in Erfurt soll zukünftig auch WLAN für die Anbindung verschiedener interner Netzwerkgeräte sowie für einen Gastzugang für Besucher zur Verfügung gestellt werden. Eine professionelle Ausleuchtung der Räume hat ergeben, dass acht Accesspoints notwendig sind. Der vorhandene WLAN-Controller in Köln soll auch hierfür verwendet werden.

- Erläutern Sie je eine Aufgabe der folgenden Geräte.

| Accesspoint |  |
| --- | --- |
| WLAN-Controller |  |

- Zur Verschlüsselung der Daten wird WPA2 eingesetzt, welches in den Varianten „WPA2-PSK" und „WPA2-Enterprise" eingesetzt werden kann.

Entscheiden Sie sich für den Einsatz einer der beiden Varianten für die Mitarbeiter der Filiale Erfurt und begründen Sie Ihre Entscheidung.

- Neben den beiden oben genannten Geräten Accesspoint und WLAN-Controller wird für den Betrieb des WLANs ein RADIUS-Server eingesetzt. Dessen Aufgaben werden häufig mit der Abkürzung AAA oder Triple-A beschrieben.

Benennen Sie diese Abkürzungen und erläutern Sie ihre Aufgabe und Funktion in einer WLAN-lnfrastruktur.

- Für Gäste soll ein eigenes WLAN zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff darauf soll über ein WLAN-Ticketsystem (Voucher) mit Zugangsportal geregelt werden.

Erläutern Sie, was man darunter versteht, und nennen Sie zwei Vorteile, die ein solches Ticketsystem für den Gastgeber bietet.

- Die acht Accesspoints wurden bereits angeschafft und sollen über PoE betrieben werden. Folgender Auszug aus dem Datenblatt der Accesspoints liegt vor:

| Frequenz | 2,4 GHz und 5 GHz |
| --- | --- |
| Wireless-Modus | 802.11 ac (4x4) |
| Max. Durchsatz (theoretisch) | 1.700 Mbit/s |
| Leistungsaufnahme PoE+ | 17,9 Watt |
| Sicherheit | WPA-3 |
| Anschluss | 1 x RJ451 / 2,5 Gbit/s 1 x RJ45 1 Gbit/s (PoE+) |

Für den Betrieb der Accesspoints soll ein Switch beschafft werden. Der Switch soll an den Core Switch angeschlossen werden.

Dazu werden die Datenblätter der folgenden drei Switche verglichen:

|  | Switch A | Switch B | Switch C |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Ports RJ45 | 8x 1 Gbit/s | 8 x 2,5 G bit/s | 24 x 1 Gbit/s |
| Anzahl Ports SFP+ | 0 | 2 | 2 |
| PoE+ | 8 x | 2 x | 24 x |
| PoE-Leistungsbudget | 250 Watt | 60 Watt | 180 Watt |

Prüfen und begründen Sie, welche der genannten Switche für den Aufbau und Betrieb des WLANs NICHT in Frage kommen.